优微电子科技

CC2530 基础实验

FLASH读写操作

- 实验介绍

CC2530设备包含闪存存储器以存储程序代码。闪存存储器可以通过用户软件和调试接口进行编程。

闪存控制器处理写入和擦除嵌入式闪存存储器。嵌入式闪存存储器包括多达 128 页面，每页有2048 个字节。

闪存控制器有如下特性：

- 32 位字可编程；

- 32 位字可编程；

- 锁位，用于写入保护和代码安全；

- 闪存页面擦除时间 20 ms；

- 闪存芯片擦除时间 200 ms；

- 闪存写入时间（4 字节）20 us。

- 实验目的

- 通过本实验了解CC2530 的FLASH配置；

- 通过本实验了解CC2530的FLASH功能的运用。

- 三、实验设备

3.1、硬件设备

（1）ZIGBEE开发板

（2）SmartRF04EB仿真器

（3）Micro-USB线

3.2、软件环境

（1）IAR Embedded Workbench for 8051集成开发环境。

（2）串口调试助手

- 四、实验原理

4.1、闪存存储器组织

闪存存储器分为2048字节的闪存页面，闪存页面是存储器内可擦除的最小单元，32位字是可写入闪存的最小可写单元。

执行写操作时，闪存存储器使用写入到地址寄存器FADDRH:FADDRL的一个16位地址寻址。执行页面擦除操作时，要被擦除的闪存页面通过寄存器FADDRH前7位寻址。

4.2、闪存写

一般地，页面必须在写入之前擦除，页面擦除操作将设置页面中的所有位为1。

4.2.1、闪存写步骤

闪存进行写操作时，CPU不能读取程序代码，执行闪存写的程序必须从RAM执行，且不能进入低功率模式，此时时钟源应保持不变，并不低于16MHz。

- 设置地址（FADDRH和FADDRL）为起始地址。

- 将FCTL.WRITE置1，启动写序列。

- 在20us内4次写FWDATA。

- 等待FCTL.FUU变低。

- 检查是否超时或FLASH是否锁定。

- 完成或重复写操作。

4.2.2、写多次到一个字

当写一个字到闪存，0位可以编程为0，1位可以被忽略即保持原来的值不变。因此，位被擦除时全为1，可以通过写入操作改写为0。

每32位字最多可以写入8次，每次写入一个新的4位数据，而不是覆盖整个32位字，最早写入的4位在最低位，最后写入的在最高位。

每次只能追加新的0，而不能擦除旧的0。

4.2.3、DMA闪存写

配置一个为单一模式、字节传输且LEN为4的倍数的DMA通道，把数据搬移到FWDATA寄存器的固定目标地址，触发事件为FLASH触发，设置DMA通道为高优先级可以防止中断，当中断时间超过20us时为超时，FCTL.WRITE位置0。

4.3、闪存页面擦除

闪存页面擦除设置页面内所有字节为1，页面擦除将在写入之前执行。擦除页面期间不能进入低功耗模式，此时时钟源应保持不变。

#include <iocc2530.h>

unsigned char erase_page_num = 3; 	//要擦除的页面编号，这里是闪存页面#3

/* 擦除一个闪存页面 */

EA = 0; 								//禁用中断

while (FCTL & 0x80); 				// 轮询 FCTL.BUSY 并等待直到闪存控制器准备好

FADDRH = erase_page_num << 1; 		//通过 FADDRH[7:1]位选择闪存页面

FCTL |= 0x01; 						//设置 FCTL.ERASE 位启动页面擦除

while (FCTL & 0x80); 				//可选的：等待直到闪存写完成(~20 ms)

EA = 1; 								//使能中断

4.4、闪存DMA触发

配置一个高优先级、触发源为FLASH的DMA通道，再将FTCL.WRITE位置1，闪存控制器每写一次就自动触发DMA把下个字节传输进FWDATA寄存器。

4.5、相关寄存器

FCTL为闪存控制器，执行写操作和页面擦除都与该寄存器相关。也可以用来反应空闲或工作状态。

FWDATA寄存器用于存放闪存写操作时写入的数据。

FADDRH和FADDRL寄存器存放闪存地址和页面地址。

- 五、实验演示

大标题用标题1，小标题用标题2

正文用宋体10号，首行缩进2个字符