优微电子科技

CC2530 基础实验

ADC采集

- 实验介绍

ADC 支持多达14 位的模拟数字转换，具有多达12 位的ENOB（有效数字位）。它包括一个模拟多路转换器，具有多达8 个各自可配置的通道；以及一个参考电压发生器。转换结果通过DMA 写入存储器。还具有若干运行模式。

ADC 的主要特性如下：

- 可选的抽取率，这也设置了分辨率（7 到12 位）；

- 8 个独立的输入通道，可接受单端或差分信号；

- 参考电压可选为内部单端、外部单端、外部差分或AVDD5；

- 产生中断请求；

- 转换结束时的DMA 触发；

- 温度传感器输入；

- 电池测量功能。

- 二、实验目的

（1）通过本实验了解CC2530 ADC的相关寄存器配置；

（2）通过本实验了解CC2530的ADC单次采集功能的运用。

- 三、实验设备

3.1、硬件设备

（1）ZIGBEE开发板

（2）SmartRF04EB仿真器

（3）Micro-USB数据线

3.2、软件环境

（1）IAR Embedded Workbench for 8051集成开发环境；

（2）串口调试助手。

- 四、实验原理

4.1、ADC输入

端口0引脚的信号可以用作ADC输入，这些端口引脚置指的是AIN0-AIN7。

可以把输入配置为单端输入或差分输入，片上温度传感器的输出可以作为ADC的输入，用于测量芯片温度。

ADC也叫模拟数字转换器，用于将模拟形式的连续信号转换为数字形式的离散信号，一个数字模拟转换器可以提供信号用于测量。

A/D转换一般要经过采样、保持、量化和编码。

将事件上连续变化的模拟量转化为有无脉冲的数字量，该过程称为数字化。

4.2、ADC其他操作

ADC转换序列：可以按序列进行多通道的ADC转换，并把结果通过DMA传送到传感器，且过程不需要CPU参与。

单通道ADC转换：通过配置ADCCON3寄存器触发单通道ADC转换，一旦写入寄存器，转换器立即开始。

参考电压：内部生成的电压、AVDD5引脚、适用于AIN7输入引脚的外部电压或适用于AIN6-AIN7输入引脚的差分电压。

转换结果：对于单端，结果总是正的。对于差分，两引脚之间的差分被转换，可以为负数。当ADCCON1的第7位设置为1时，可以获得数字转换结果，该结果驻留在ADCH和ADCL寄存器组合的MSB段中。

中断请求：通过配置ADCCON3触发一个单通道转换完成时，将产生一个中断。但完成一次序列转换时，是不会产生一个中断的。每完成一个序列转换，ADC将产生一个DMA触发，当完成一个单个转换，不产生DMA触发。

采样率：指芯片每秒采集信号的个数，2kHz/s指每秒采集2k个点。采样率越高，采集点越多，还原度越高。

分辨率：衡量ADC精度的一个指标，一般为8bit/s、16bit/s或24bit/s。当采集电压范围为0-3.3V时，16bit/s的ADC最小刻度为

3.3216≈0.00005035V

更大的分辨率能采集 更小的电压值。

4.3、相关寄存器

ADCL和ADCH用于存放数字转换结果。

ADC有3个控制寄存器：ADCCON1、ADCCON2、ADCCON3，用于配置ADC和报告结果。

ADCCON1等待第7为是状态位，当转换结束时该位置1；当读取ADCH时该位置0。第6位用于启动一个转换序列，当该位为1和第5、4位为11且当前没有转换时，启动一个序列，当序列转换完成时该位置0。第3、2位用于选择哪个事件将启动一个新的转换序列。

ADCCON2寄存器控制序列如何进行。第7、6位用于选择参考电压，只有在没有转换运行时才能修改。第5、4位用于选择抽取率，只有在没有转换运行时才能进行修改。后4位用于序列通道选择。

ACDCON3寄存器控制单个转换的通道号码、参考电压和抽取率。单个转换在ADCCON3寄存器写入后将立即发生，或如果一个转换序列正在进行，该序列结束之后立即发生。

TR0寄存器的第0位用于连接温度传感器到SOC_ADC。

ATEST寄存器用于使能温度传感器。

- 实验演示

- 现在我们要实现的是读取片内温度传感器的温度值，并通过串口显示。

首先我们创建adc.c和adc.h文件，在adc.c文件里初始化片内温度传感器：

void sensor_init(void)                      //初始化片内温度传感器

{

clk32m_init();                          //切换为32MHz时钟源

TR0 = 0x01;                             //连接温度传感器到SOC_ADC

ATEST = 0x01;                           //使能温度传感器

}

初始化完片内温度传感器后，再写一个温度数值获取函数：

float gettemperature(void)

{

uint16_t value;

ADCCON3 = 0x3E;               //0011 1110 内部参考电压、512抽取率、温度传感器

ADCCON1 |= 0x30;              //0011 0000 启动模式选择手动

ADCCON1 |= 0x40;              //0100 0000 开始转换

while((ADCCON1 & 0x80) == 0); //1000 0000 等待转换结束

value = ADCL >> 4;            //ADCL寄存器低2位无效

value |=(((uint16_t)ADCH)<<4);

return (value - 1367.5)/4.5-4;//根据AD值计算出实际芯片温度

}

在main.c内获取温度并每1s更新一次：

#include "iocc2530.h"                     //头文件

#include "headfile.h"

float temp;

char buf[20];

void main(void)

{

led_init();

clk32m_init();

uart0_init();

sensor_init();

while(1)

{

float sum = 0;

for(uint8_t i=0;i<64;i++)

{

sum += gettemperature();    //获取温度总和

}

temp = sum/64;                  //取平均温度值

memset(buf,0,sizeof(buf));      //将buf内写入长度为buf长度的0

sprintf(buf,"%.02f\n",temp);    //将temp内容写入buf

uartsendstring(buf,sizeof(buf));//发送字符串

delayms(1000);

}

}

#pragma vector = URX0_VECTOR

__interrupt void uart0_rx(void)

{

URX0IF = 0;                 //清除串口0接收标志位

while(UTX0IF == 0);         //等待串口0发送完毕

UTX0IF = 0;                 //清除串口0发送标志位

}

插上Micro-USB线，打开串口调试助手，打开串口可以看到：