优微电子科技

CC2530 基础实验

随机序列发生器配置

- 实验介绍

简单来说，随机数就是一个数列，这个数列可能满足一定的概率分布，也许其满足的分布并不为我们所知。

随机数发生器有如下功能：

- 产生伪随机字节，可以被 CPU 读取，或由命令选通处理器直接使用。

- 计算写入到 RNDH 的 CRC16 字节。

- 由写入到 RNDL 的值播种。

- 实验目的

- 通过本实验了解CC2530 的随机数发生器配置；

- 通过本实验了解CC2530的随机数发生器功能的运用。

- 三、实验设备

3.1、硬件设备

（1）ZIGBEE开发板

（2）SmartRF04EB仿真器

（3）Micro-USB线

3.2、软件环境

（1）IAR Embedded Workbench for 8051集成开发环境

（2）串口调试助手

- 四、实验原理

4.1、随机发生器

随机发生器是一个16位的LFSR(线性反馈移位寄存器)，带有多项式X16+X15+X2+1(即CRC16)。根据执行的操作，它使用不同级别的展开值。

当ADCCON1.RCTRL位置11时，关闭随机发生器。

4.2、随机发生器的运行

随机发生器的运行由ADCCON1.RCTRL控制，LFSR的16位移位寄存器的当前值可以从RNDH和RNDL寄存器中读取。

4.2.1、伪随机序列的生成

ADCCON1.RCTRL置00为默认操作，是命令选通处理器每次读取随机值就会通知一次LFSR。将ADCCON1.RCTRL置01也可以更新LFSR，将每次通知LFSR，当操作完成时该位自动清除。

4.2.2、种子数的产生

计算机使用随机算法计算前需要给算法一个初始值，即种子值，算法通过对该值的运算获取随机数。

LFSR可以通过两次写入RNDL寄存器产生种子值，每次写入，LFSR的低8位复制到高8位，低8位替换为新写入的数据。

当需要一个真正的随机值，LFSR 应通过写入 RNDL 产生种子，随机值来自在 RF 接收路径的 IF_ADC。要使用这种产生种子的方法，无线电必须首先上电。无线电应处于无限 TX 状态，以避免 RX 状态可能的同步检测。来自 IF_ADC 的随机值从 RF 寄存器 RFRND 中读出。读出的值作为种子值写入 RNDL 寄存器，如上所述，注意这可以在为正常任务使用无线电时完成。

种子值为0x0000或0x8003将会导致LFSR中的值通知之后不会改变，因此不能产生随机数。

4.2.3、CRC16

计算一个字节序列的CRC(循环冗余校验)值可以用LFSR，写入RNDH寄存器将触发一个CRC计算。

在计算CRC计算前，LFSR必须通过写入RNDL产生一个随机数，产生用于CRC计算的种子数通常为0x0000或0xFFFF。

4.3、相关寄存器

RNDL和RNDH寄存器存放的是随机值或CRC值的结果，读取随机数时，RNDH的低8位为随机数的高8位，RNDL的低8位为随机数的低8位。

- 五、实验演示

现在演示的是，给定一个种子值，生成随机数并在串口显示。

首先创建rnd.c和rnd.h文件，在rnd.c文件内初始化也就是给定一个种子值，对应存入RNDH和RNDL寄存器，生成对应的随机数：

#include "headfile.h"

void rnd_init(uint16_t seed)

{

RNDH = seed >>8;                //将种子值的高8位写入RNDH

RNDL = seed;                    //将种子值写入RNDL

}

uint16_t getrandomnum(void)

{

ADCCON1 |= 0x04;                //0000 0100 使能随机发生器

uint16_t rand;

rand = RNDH;                    //将RNDH的数据写入rand的高8位

rand <<= 8;

rand |= RNDL;                   //将RNDL的数据写入rand的低8位

return rand;

}

在main.c内调用这两个函数生成随机数，取这个数的低3位，并在串口显示该值，记得要切换时钟源为32MHz：

#include "iocc2530.h"

#include "headfile.h"

char buf[20];

void main(void)

{

clk32m_init();

uart0_init();

rnd_init(0x2000);                       //给定种子值为0x2000

//注意种子值不可为0x0000和0x8003

uint16_t rand = getrandomnum();         //获取随机数

buf[2] = (rand)%10 + '0';               //获取个位数

buf[1] = (rand/10)%10 + '0';            //获取十位数

buf[0] = (rand/100)%10 + '0';           //获取百位数

//将整数转换为对应的字符型，只需加上'0'

uartsendstring(buf,3);

uartsendstring("\r\n",2);

while(1);

}

打开串口助手，观察现象：

接下来利用无线电随机生成种子数：

void rnd_init(void)

{

RFRND = 0x04;                   //无线电上电

while(RFRND & 0x10);            //等待上电完毕

RFST = 0xE2;                    //让无线电处于无限TX状态

ADCCON1 &= ~0x0C;               //正常运行发生器

RNDH = ADCTEST2;

ADCCON1 |= 0x04;                //使能随机发生器

}

每次按下按键1使能外部中断，生成一个随机数，对随机数的个位数进行对3取余并实现以下功能：

余数为0时LED1亮，LED2灭，LED3灭；

余数为1时LED1灭，LED2亮，LED3灭；

余数为2时LED1灭，LED2灭，LED3亮。

通过以下程序实现：

#include "iocc2530.h"

#include "headfile.h"

char buf[20];

uint16_t rand;

void main(void)

{

clk32m_init();

uart0_init();

rnd_init();

key_init();

led_init();

while(1)

{

switch((rand%10)%3)                         //对随机数的个位数进行3取余

{

case 0:led_proc(1,1);led_proc(2,0);led_proc(3,0);break;

case 1:led_proc(1,0);led_proc(2,1);led_proc(3,0);break;

case 2:led_proc(1,0);led_proc(2,0);led_proc(3,1);break;

default:break;

}

}

}

#pragma vector = P0INT_VECTOR

__interrupt void P0_int(void)

{

if(P0IFG & 0x01)

{

uint8_t state=0;

delayms(10);

rand = getrandomnum();                      //获取随机数

state++;

while(KEY1 == 0);

delayms(10);

if(state)

{

buf[2] = (rand)%10 + '0';               //获取个位数

buf[1] = (rand/10)%10 + '0';            //获取十位数

buf[0] = (rand/100)%10 + '0';           //获取百位数

uartsendstring(buf,3);

uartsendstring("\r\n",2);

}

}

P0IFG = 0;

P0IF = 0;

}